北京邮电大学实践课程实验报告

| 课程名称 | 创新创业实践 | 学院 | 计算机学院 | 指导老师 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 知识模块 | 智能机器人 | 完成时间 |  | 2021年10月1日 |
| 班级 | 序号 | 学号 | 学生姓名 | 成绩 |
| 2021211313 | 14 | 2021211323 | 周星杨 |  |

报告内容包括：

实验目的：

1）了解简单控制系统的基本原理

2）了解 Arduino 核心板的工作原理

3）了解 Arduino 开源硬件平台

4）熟悉开发环境，建立相应开发工程

5）理解程序设计过程及及程序基本结构

6）了解发光二极管（LED）控制基本原理

实验内容：

1）将 PC 机与实验板通过 USB 串口线连接，打开 Arduino IDE 及 ArduBlock。使用

ArduBlock 可视化编程方式设计程序令 LED 闪烁。

2）1. 让 PC 机与实验板建立串口链接，PC 机通过串口监视器向实验板的串口发送字

符，实验板将收到的字符回发给 PC 机。

2. 让 PC 机与实验板建立串口链接，PC 机向实验板的串口发送指令，控制 LED 灯

的亮暗：发送 1 则点亮 LED；发送 0 则熄灭 LED。

3）1. 让扬声器（蜂鸣器）按照指定的频率发声。

2. 使用串口发送 1-7 分别使扬声器（蜂鸣器）发出 DO-TI 的音调（选做）。

3. 使用扬声器（蜂鸣器）发声和延时，播放乐曲。

4）使用串口控制机械爪的开合。

通过程序自定义机械臂动作，使机械臂在各个方向运动到最大范围，观察动作

和想象中的差距，并分析原因。

编程实现机械臂“跳舞”（机械臂有规律地重复动作）

实验步骤：

将蓝色的 USB 线一端连接 Arduino 实验板，另一端插入电脑的 USB 口。

打开 Arduino IDE，依次点击工具->ArduBlock，打开 ArduBlock。

实验一：操作位于管脚 13 的 LED（LED 灯的积木位于 DFRobot 分组中）灯开一

秒、关一秒的循环。点击“上载到 Arduino”，正常条件下可以看到在 Arduino IDE

的状态条上依次会出现“上载成功”字样然后等待片刻，直到在 Arduino IDE 的状

态条上出现“正在编译”、“上传”、“上传成功”等字样，在 Arduino IDE 代码区还

可以看到自动生成的 C 代码。观察实验板上的 LED 闪烁现象。

实验二：点击 ArduBlock 面板上的串口监视器，测试串口读写，观察 LED 灯的状况

实验三：需首先将蜂鸣器与 Arduino 主板连接。断开实验板电源及 USB 连接线，将扬声（蜂鸣器）的正极接到 8 号口的 S 端，负极连接到 8 号口的 G端。将蓝色的 USB 线一端连接 Arduino 实验板，另一端插入电脑的 USB 口。积木式编程让实验板发出单一频率的声音，点击 ArduBlock 面板上的“上载到 Arduino”。选择歌曲，修改程序，按照乐谱连续发出发出相应的频率的声音并延迟，奏出乐曲。

实验四：需首先将扩展板与 Arduino 主板连接。断开实验板电源及 USB 连接线，确保扩展板正面右下角的 ANALOG IN 插头与主板上的 ANALOG IN 插针座完全对齐，不能错位，将扩展板轻轻按压牢固。将蓝色的 USB 线一端连接 Arduino 实验板，另一端插入电脑的 USB 口。如果 USB 供电不足，可以将电源适配器与 Arduino 实验板连接。通过串口控制机械臂的机械爪开合：发送 1 则机械爪打开；发送 0 则机械爪闭合。

实验结果

能够通过Arduino使机器人的LED灯闪烁，并能使其进行异口通信，且能完成简单动作并播放音乐。

实验总结：

本次实验使我能初步利用Arduino进行简单的编译操作，使机器人完成简单指令。